1.V50D

## 本次改动汇总

改动 1：CC 阶段（ charge_mgr.c L658-708 ）

- 修复了 V50C 的 bug ：原来 PEAK_DROP 的 else 分支每帧清零 g_detectLowCnt ，导致紧随其后的 33 tick 低压保护永远到不了 33—— V50C 的低压崩溃保护从未生效过 ，只有 200 tick 超时在起作用

- LINEAR_LI： v<2000 持续 33 tick → ERROR（现在真正生效），保留 200 tick CC 超时

- LI_ION：新增 v<2000 或 峰值跌落>500 ，连续 2 帧 → 回 DETECT 重判（真实恒压锂电 CC 中电压只升不跌，安全）

改动 2：CV 阶段（ charge_mgr.c L789-831 ）

- 补上 CV 漏洞：LINEAR_LI 的 v<2000 持续 33 tick → ERROR（原来 CV 对 LINEAR_LI 零保护）

- LI_ION 保持原有跌落 → 回 DETECT 行为不变

版本号 ： config.h → V50D。无新增 RAM（计数器复用，无新变量）。

## 改完后必须知道的剩余边界

1. LI_ION 碳性"维持高位不塌" （如一直 3100+）： v<2000 和 PEAK_DROP 都抓不到，仍是 3 小时 CC 超时——这是无电流检测下无法用电压区分的场景

2. CV 中碳性维持 3100+ ：低压保护抓不到，仍是 10 分钟 → FULL（绿灯"充满"）——就是你问题 3 的场景，未改

3. 时间刻度按实测 12.5 tick/s：33 tick ≈ 2.6s，200 tick ≈ 16s（不是注释里乐观的 2s/12s）

请在 IDE 里 Clean 后重新编译（RAM 之前 96.2%，本次未加变量，应能通过）。编译烧录后测试重点：碳性误进 CC → 2.6s/16s 内退出；误进 CV → 电压崩溃时 2.6s 内退出。

2.V50E

实现内容（CC 无进展检测，漏洞 A 闭环）

config.h

config.h 版本号 → V50E

新增两个宏（L180-186）：CC_NO_PROGRESS_TICKS=750（≈60s@12.5tick/s）、CC_NO_PROGRESS_RISE=30（30ADC≈37mV）

charge_mgr.c（CC 段）

L655-660：LI_ION 在窗口期内冻结 g_slotRefV 为 CC 起点基准 v0（不做峰值追踪）

L705：跌落检测加 v < g_slotRefV 守卫——否则窗口期电压上升时 unsigned 相减回绕成巨值 → 误判跌落死循环

L729-739：核心检测——ct ≤ 750 内若出现 v ≥ v0+30 则闩锁进展；ct > 750 且无进展 → CHG_ERROR

三条进 CC 路径均复位闩锁：DETECT_LI_ROUTE 宏（L127-131）、PRECHARGE→CC（L631）、FULL→CC（L912）

关键约束全部满足：零新增 RAM（复用 DETECT 阶段已空闲的 g_stableCnt 做闩锁）、只针对 LI_ION（LINEAR_LI 仍走 200tick 超时路径，不受影响）。

验证情况

用 XC8 CLI 编译了最终代码：C 阶段编译通过，无任何新错误/警告（仅原有告警）。链接阶段因 CLI 缺 IDE 自定义器件支持失败，属预期，需在 IDE 中 Clean 后重新编译。

测试要点

碳性误判 LI_ION 进 CC：60 秒内电压不升（停滞于 2000~3100）→ 红灯 ERROR（不再等最长 3h/24h 超时）

真实恒压锂电：CC 中电压应持续上升 → 60s 内必过 30ADC → 正常进 CV，不得误报

若实测发现窗口时长与 60s 不符（过快/过慢报错），只需调 CC_NO_PROGRESS_TICKS 一个宏

3.V51A

4.V51B

整理工程目录, 中间产物归档build/, 功能同V51A

5.V55A

更改新架构

6.V55B

真实评估：架构方向对，鲁棒性显著提升，但"完全消除"打折扣。下面按置信度分。

确定的强项（已解决）

跨槽串扰基本消除：独立 BxAD 通道 + 单槽同步采样，采样与判定不再跨扫描轮，这是根因修复。

归一化方向修正：raw*vcc/5000 才对，之前方向反了会放大 VCC 漂移。

IMP_CHECK 串行锁：NiMH 拉垮 VCC 时不会连锁误判其他槽，这是真改进。

真实风险（诚实说）

TICK_PER_SEC 未重标定 = 最大隐患（高置信） 所有时间阈值（检测等待、CC/CV 超时、PWM 软启动、LED 闪烁）都挂在它上面，当前 100 是旧 12.5tick/s 的估算。主循环单轮耗时不固定，实际 tick 速率几乎肯定 ≠ 12.5/s。不重标定，所有"秒级"判据全部失真。

主循环是阻塞式，tick 抖动大（高置信） 12 槽 × (2ms 延时 + 34 次 ADC 采样)，外加每秒一次软件 UART 打印（~1ms/字符，12 槽全打印会阻塞几十 ms）。PWM 由 ISR 生成不受影响，但槽处理节奏会被 UART 周期性打乱，影响"连续 N tick"消抖的真实时长。

VCC 采样仍有一轮滞后（中置信） 归一化用主循环开头的 VCC，槽处理期间其他槽开关 MOSFET 会让 VCC 变。对慢变场景 OK，但非 IMP_CHECK 路径仍有轻微滞后，边界电压（如 NiMH/锂临界）可能偶发误判。

IMP_CHECK 的 VCC 采样时机（中置信，需上板） ct==5 采 VCC 时本槽 MOSFET 已在本 tick 开头关断，VCC 可能已部分恢复，>300mV 塌陷 判据边界可能偏保守。

低压段标定本就不准（遗留，非本次引入） BAT_MV_ACTIVATE/PRECHARGE 仍不可达，低压过放锂会被直接送进 CC。这是标定点缺失，不是架构问题。

一句话结论

新架构把"跨槽串扰"这个主要矛盾基本解决，鲁棒性方向正确；但当前还不能说"稳定识别"，因为 TICK_PER_SEC 未标定 + 阻塞式主循环的时序抖动是悬而未决的硬伤。建议先烧录抓一组带 VCC= 和 ct 的 log，我就能算出真实 tick 速率、看 VCC 抖动量，再判断哪些阈值需要回校。